INFORME TECNICO DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO Y LIDAR

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO LIDAR E IMAGEN MONUMENTO NATURAL BARRO COLORADO Orden de Compra N°23-P0-3400000488220

| REV | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17/07/2023 | EMITIDO COMO ORIGINAL |

| Elaborado por: STEREOCARTO CENTROAMÉRICA S.A. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO: | M. PASTRANA | Oficina Técnica | 17/07/2023 |
| REVISADO y APROBADO: | - GOMEZ | Coordinador de Proyectos. | 18/07/2023 |

Contenido

INFORME TECNICO DE VUELOS LIDAR FOTOGRAMETRICO	4

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO.	4

3.	RECURSOS A EMPLEADOS.	5

3.1.	RECURSOS HUMANOS.	5

3.2.	RECURSOS TÉCNICOS.	5

4.	PERMISOS Y AUTORIZACIONES	8

5.	PLANES DE VUELO	10

6.	BASE GNSS DE APOYO AL VUELO.	11

7.	EJECUCION DE VUELOS LIDAR – FOTOGRAMETRICO.	14

7.1.	CALIBRACIÓN DEL SENSOR LIDAR.	14

7.2.	EJECUCION DE VUELOS.	17

8.	ANEXOS	19

Relación de Figuras

Figura 1: Delimitación área de trabajo Norte	4

Figura 2: Delimitación área de trabajo Sur	5

Figura 3: Plataforma Aérea	6

Figura 4: Litemapper 6800i	7

Figura 5: Cámara Nikon D800E (RGB + NIR).	8

Figura 6: AAC – NOTA-2023-2308	9

Figura 7: Reseña base LB01	11

Figura 8: Reseña base LB01	12

Figura 9: Reseña base ING 1	13

Figura 10: Muestra de certificado de Calibración	15

Figura 11: Muestra de mediciones de precisión para la	16

Figura 12: Muestra de mediciones de precisión para la Calibración de la instalación del Equipo	16

Figura 13: Muestra de mediciones de precisión para la Calibración de la instalación del Equipo	16

Figura 14: Líneas voladas 26 de mayo	17

Figura 15: Líneas de vuelo ejecutadas 27 de mayo – Vuelos terminados	18

Relación de Tablas

Tabla 1  Distribución de las Zonas del Proyecto	4

Tabla 2: Datos Técnicos Helicóptero BELL 206 Jet Ranger III	6

Tabla 3: Parámetros de Sensor LiDAR Litemapper 6800i	6

Tabla 4: Parámetros Cámara Fotogramétrica Nikon D800E (RGB)	7

Tabla 5: Parámetros Cámara Fotogramétrica Nikon D800E (IR)	7

Tabla 6: Parámetros Generales de Vuelo	10

Tabla 7: Valores coordenadas Bases GNSS de apoyo al vuelo	14

Tabla 8: tabla de avance por vuelos realizados	17

INFORME TECNICO DE VUELOS LIDAR FOTOGRAMETRICO

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los procedimientos, personal y equipos para el trabajo de vuelo fotogramétrico y LiDAR, en este sentido cumpliendo con la propuesta inicial se nos permitió ejecutar el trabajo acordado y así satisfacer las necesidades del cliente

## UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Monumento natural Barro Colorado de Panamá distribuido en 11 zonas listada en la siguiente tabla 1:

Tabla 1  Distribución de las Zonas del Proyecto

Sobre estas áreas se realizarán vuelos para para lograr un área de cobertura de 3.825,24 hectáreas tal como se muestra en las siguientes figuras. 1 y 2.

Figura 1: Delimitación área de trabajo Norte

Figura 2: Delimitación área de trabajo Sur

## RECURSOS A EMPLEADOS.

### RECURSOS HUMANOS.

- Un ingeniero geodesta como jefe del proyecto.

- Un ingeniero topógrafo

- Un técnico en procesamiento de información LiDAR

- Un técnico en generación de Ortofotos

- Un piloto como responsable de operaciones aéreas.

- Un operador de sensor LiDAR,

### RECURSOS TÉCNICOS.

- Un (01) helicóptero BELL 206 JR III con instalado POD multisensor para el cumplimiento del servicio para realizar vuelos de tomas simultaneas, cámaras fotogramétricas multiespectrales y sensor LiDAR,

- Un (01) sensor LiDAR LiteMapper 6800i con capacidad de hasta 400Hz disparos.

- Una (01) cámara fotogramétrica Nikon D800E (RGB)

- Una (01) cámara fotogramétrica Nikon D800E (IR)V

- Una (01) Estación de procesos LiDAR.

- Softwares: Air Navigation PRO – MS Office

Tabla 2: Datos Técnicos Helicóptero BELL 206 Jet Ranger III

Figura 3: Plataforma Aérea

Tabla 3: Parámetros de Sensor LiDAR LiteMapper 6800i

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| Sensor | LiDAR Riegl LMS680 Full Waveform |
| Nro. de Serie | 10-0104 |
| Máximo Ratio de Pulsos | Hasta 400 Hz (pulsos por segundo) |
| Precisión | Hasta 5 cm en vertical de acuerdo al tipo de vuelo |
| Número de Retornos | Ilimitado (con 15 registros de intensidad) |
| Máximo FOV | 60 grados |

Figura 4: LiteMapper 6800i

Tabla 4: Parámetros Cámara Fotogramétrica Nikon D800E (RGB)

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| Sensor | Nikon D800E |
| Nro. de Serie | N/A |
| Rango dinámico del CCD | 73 dB |
| Datos | RAW data – comprimidos 14bit |
| Rango Espectral | RGB |
| Disparos | Ciclo de reemplazo >200,000 disparos |
| Capacidad de memoria | 64 Gb y 3555 imágenes |
| Techo Operacional | Hasta 25,000 pies o 7,620 m aproximadamente |

Tabla 5: Parámetros Cámara Fotogramétrica Nikon D800E (IR)

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| Sensor | Nikon D800E |
| Nro. de Serie | N/A |
| Rango dinámico del CCD | 73 dB |
| Datos | RAW data – comprimidos 14bit |
| Rango Espectral | IR |
| Disparos | Ciclo de reemplazo >200,000 disparos |
| Capacidad de memoria | 64 Gb y 3555 imágenes |
| Techo Operacional | Hasta 25,000 pies o 7,620 m aproximadamente |

Figura 5: Cámara Nikon D800E (RGB + NIR).

## PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecución de vuelos, STEREOCARTO cuenta con los permisos de Operación de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Fotografía, Percepción Remota, Telecomunicaciones Aeronáuticas, Ensayos en Vuelo y/o tierra de las Radio ayudas para la Navegación Aérea por parte del proveedor SKYMAXX.

El área del proyecto se encuentra en una zona reglamentada por la autoridad del Canal de Panamá; por lo que se requiere permisos especiales para la ejecución del vuelo. El permiso fue obtenido con resolución N° AAC – NOTA-2023-2308

Figura 6: AAC – NOTA-2023-2308

## PLANES DE VUELO

Se empleó el plan de vuelo de acuerdo al informe HSA-2019-0032-A-PLV.00 para mayor detalle favor de referirse al citado documento

Tabla 6: Parámetros Generales de Vuelo

| Parámetro | Especificaciones |
| --- | --- |
| Superficie | - 100 % del área del proyecto + área para restitución. |
| Horario de Vuelo | - El horario de vuelo será con un ángulo solar mayor a 35° |
| Aeronave | - Helicóptero Bell 206 JR III – matricula: HP-1693SX - Capacidad de toma de datos simultanea sensor LiDAR y cámara fotográfica - Sistema GPS de navegación |
| Líneas de Vuelo | - Las necesarias para el recubrimiento estereoscópico. - Dirección en función de la geometría del área. - Ejes de líneas paralelas. - Codificadas con caracteres alfanuméricos consecutivamente. |
| Gráfico de Líneas de Vuelo | - Gráfico de líneas de vuelo en formato Kmz, SHP o DXF con codificación puntos de entrada y salida y altura de vuelo. |
| Traslape o recubrimiento longitudinal | - Para fotografías, traslape longitudinal 70 % según los TDR´s acorde a variaciones del terreno. |
| Traslape o recubrimiento lateral | - Para fotografías. traslape lateral de 45% de acuerdo a variaciones del terreno. - Para LiDAR 70% de acuerdo a variaciones del terreno. |
| Densidad y Retornos de datos LiDAR | - Densidad de toma de datos programados de 50 pto. /m2 en pasada simple - Detección y registro de al menos 15 retornos por cada pulso LiDAR según orografía y elementos en superficie. |
| Campo de Visión Transversal | - Máximo FOV de 60° variable de acuerdo a orografía. |
| GSD y Altura de vuelo | - En función a la cámara y terreno para obtener píxel de 6 cm ± 10% - Bandas RGB + IR en toma simultánea con sensor LiDAR según TDR´s |
| Precisión | - Precisión del sistema GNSS Error medio cuadrático de la trayectoria de vuelo inferior a la resolución del GSD |
| Condiciones Meteorológicas, Nubosidad y Otras | - Tiempo claro, libre de: nubes, niebla, bruma, calima, zonas inundadas, puntos calientes, sombras del avión sobre el terreno, sombras de nubes y en general de cualquier condición meteorológica adversa. - Máximo del 10% de nubes o humo en fotografía, imagen final libre de nubes y humo |
| Pasadas interrumpidas | - Se conectará con por lo menos una longitud equivalente a 3 fotogramas o superior. |
| Desviaciones de la trayectoria del avión | - Desviación < 50 m de la planificada para cada centro de fotograma. Las mismas no tendrán discrepancias mayores a 3° entre pasadas consecutivas. |
| Desviaciones de la vertical de la cámara | - Desviaciones < 3° sexagesimales |
| Deriva no compensada | - Deriva no compensada < 3° sexagesimales |
| Cambios de rumbo entre fotogramas consecutivos | - Menor a < 3° sexagesimales |
| Toma de Datos GPS en Vuelo | - Se ubicará un equipo GNSS en un radio inferior 50 Km de distancia entre base y aeronave o distancia mínima que garantice precisiones solicitadas. |

## BASE GNSS DE APOYO AL VUELO.

Para el ajuste del vuelo se empleará la Estación de Rastreo Permanente IGN_1 perteneciente al IGN, la cual es la más cercana al área del proyecto en la zona Sur, y la estación STRI comisionada por un proveedor local y puesta aproximadamente en el medio del  área total de levantamiento. Esto con la finalidad de que las estaciones de apoyo al vuelo conserven una distancia menor a 50 Km entre la plataforma aérea y la base en tierra.

Figura 7: Reseña base LB01

Figura 8: Reseña base LB01

Figura 9: Reseña base ING 1

Tabla 7: Valores coordenadas Bases GNSS de apoyo al vuelo

| NOMBRE | COORDENADAS GEOGRAFICAS |  |  |  |  |  | HAE (m) | UTM ZONA 17S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LATITUD |  |  | LONGITUD |  |  |  | ESTE | NORTE |
|  | ° | ' | " | ° | ' | " |  | (m) | (m) |
| IGN1 | 8 | 59 | 05,58877 | 79 | 32 | 08,71731 | 47,561 | 993502,461 | 660964,482 |
| STRI | 9 | 07 | 07,48794 | 79 | 42 | 53,17793 | 40,37 | 641229,528 | 1008231,583 |

## EJECUCION DE VUELOS LIDAR – FOTOGRAMETRICO.

### CALIBRACIÓN DEL SENSOR LIDAR.

El equipo ha sido calibrado por fabricante en fecha 8 febrero de 2022, siguiendo las instrucciones del manual de operación donde se indica que debe ser inferior a 24 meses.

Figura 10: Muestra de certificado de Calibración

Además, el equipo fue calibrado después de la instalación para la medición de los lever-arms entre la IMU y la antena GPS.

Figura 11: Muestra de mediciones de precisión para la

Calibración de la instalación del Equipo

Figura 12: Muestra de mediciones de precisión para la Calibración de la instalación del Equipo

Figura 13: Muestra de mediciones de precisión para la Calibración de la instalación del Equipo

### EJECUCION DE VUELOS.

Los vuelos se ejecutaron en las siguientes fechas

Tabla 8: tabla de avance por vuelos realizados

Con los cuales se cobertura el 100% del área del proyecto.

La cobertura se puede apreciar en las siguientes imágenes.

Figura 14: Líneas voladas 26 de mayo

Figura 15: Líneas de vuelo ejecutadas 27 de mayo – Vuelos terminados

## ANEXOS

- Anexo 01: .KML con el track y coberturas de cada línea de vuelo.

BARRO COLORADO ANEXO

BARRO COLORADO

ALFAGIA_1

ALFAGIA_2

GIGANTE

PÁNAMA PACÍFICO

SAN LORENZO

SANTA RITA

SOBERANÍA_1 Y SOBERANÍA_2

METROPOLITANO